四川科特空调净化有限责任公司桌面云解决方案建议书

深信服科技股份有限公司

2020年3月

目 录

第1章	传统PC存在的问题	1

1.1	数据安全无法保障	1

1.2	终端安全性差	1

1.3	运维管理繁琐	1

1.4	运营成本高昂	2

1.5	办公灵活性差	2

第2章	深信服桌面云解决方案	2

2.1	方案概述	2

2.1.1	构筑桌面云资源池，保障终端数据安全	3

2.1.2	形成完善的保护机制，加强终端安全防护能力	3

2.1.3	构筑统一运维管理平台，完善企业终端体系	4

2.1.4	集约化桌面云解决方案，降低企业运维投入	5

2.1.5	构筑公有云盘和个人云盘，保障办公使用	5

2.1.6	考虑未来企业的信息化发展，桌面云提供移动办公方案	6

2.2	方案设计	6

2.2.1	服务器部署说明	7

2.2.2	网络架构说明	7

2.2.3	网络带宽要求	8

2.3	组件介绍	8

2.3.1	硬件平台	8

2.3.2	软件平台	10

2.4	技术优势	10

2.4.1	可靠的数据安全保障	10

2.4.2	统一运维管理设计	13

2.4.3	完善的数据备份机制	15

2.4.4	人性化的功能设计	18

2.4.5	完美的外设兼容性体验	20

2.4.6	精准的外设权限控制	22

第3章	选型方案	23

3.1	虚拟机配置参数	23

3.2	云终端选型方案	23

3.3	整体选型方案	23

第4章	部署方案	24

4.1	材料准备	24

4.2	部署过程	24

4.3	部署安排	25

4.4	运行维护	26

4.4.1	云终端维护	26

4.4.2	桌面云维护	26

4.4.3	主机维护	26

4.4.4	磁盘维护	26

4.4.5	数据维护	26

第5章	培训方案	28

5.1	培训内容	28

5.2	培训安排	28

第6章	深信服典型应用案例	30

6.1	整体市场表现	30

6.2	典型案例介绍	30

6.2.1	眉山中车	30

6.2.2	信誉楼百货（4000）	31

6.2.3	富士康集团	34

6.2.4	湖北华新水泥	35

6.3	四川区域部分案例	36

- 传统PC存在的问题

四川科特空调净化有限责任公司因为自身企业的发展，信息化进程迅速加快，信息化、网络化的建设已提高到一个全新的水平。但长期以来，企业的信息化建设都是偏重于业务管理方面的建设，而财务、营销、客户管理等这些敏感信息，甚至于包括终端的数据安全都没有进行相关管控。业务的发展与完善，直接带来数据信息的爆炸性增长，同时也衍生出保护核心敏感数据的安全问题，如何使企业数据资源管理更便捷、更规范，使用更安全，可靠性更高，提高数据资源共享效率，以提高企业的综合竞争力，是目前四川科特空调净化有限责任公司需要面临的重要终端建设问题。

  - 数据安全无法保障

办公人员在日常工作中会接触到一些敏感数据，所以对员工办公PC也提出了更高的安全性要求，要保证数据不被内部员工有意无意泄密或黑客的恶意窃密。同时在企业安全办公、移动办公、人员外包场景中存在数据泄密的隐患，但是传统PC模式在USB设备管控、数据管控等方面的实现手段都很复杂，较难在大规模场景中落地生效。对于企业离职员工终端电脑的数据回收，目前四川科特空调净化有限责任公司也还未形成一个有效的管控体系，存在企业信息数据泄密的风险。

  - 终端安全性差

传统的PC模式中，PC因为员工的需要会接触各式各样的外置设备（U盘，硬盘等），这些外置设备的安全性我们无法判断，一旦设备中有勒索病毒或者木马程序接入PC，那必将导致整个公司网络感染病毒，给企业带来重大的损失。

  - 运维管理繁琐

目前四川科特空调净化有限责任公司采用传统PC进行办公，每台PC都有主板、CPU、内存和硬盘等众多零部件。有些人员的不规范操作或自动安装软件，可能会影响到桌面系统的稳定和性能。如果终端感染病毒木马、PC系统软硬件故障等问题也有可能影响员工办公效率。在长达3~5年的生命周期中，平均每台PC报修次数高达3次以上，每次维修周期需要1到2个工作日不等，系统补丁升级、软件安装、系统维护等工作都会给IT运维管理员带来巨大的工作量。

  - 运营成本高昂

运维成本：新购一批PC后，需要管理员投入大量的时间和精力，逐台进行系统及软件的安装。而且，办公人员大多非计算机专业毕业，对于PC的使用过程中出现的notes邮件系统异常、office卡死、打印机驱动安装等问题，都需要管理员到对应的工位上进行处理排障。

硬件更换成本：随着运行过程中硬件的不断老化，PC上的风扇、内存和硬盘也经常出现问题，不仅需要管理员到现场进行维修和更换，每年还需要投入大量的资金进行PC及其配件的采购。

电力能源成本：PC运行的时候，CPU、显卡等组件发热量大、功耗高，平均每台主机功耗在260W左右，常年下来，PC工作所带来的电费支出也是一笔不小的费用。

  - 办公灵活性差

PC模式下，桌面系统绑定在主机上，而主机位置相对固定，不能随人员流动。因为受地点限制，在园区内的员工如果在会议室开会或者因公出差，因为不在自己固定的工位上，那么就无法使用单位配置的办公电脑进行办公，访问工位工作电脑上的数据，影响办公效率。

- 深信服桌面云解决方案

  - 方案概述

深信服利用“云计算”等新兴技术，为四川科特空调净化有限责任公司规划了桌面云解决方案，能够对现有终端体系进行改造，形成完善的企业终端管理使用规范。深信服桌面云解决方案能够提升办公效率，达到企业办公环境集约性、安全性、便捷性的目的。

    - 构筑桌面云资源池，保障终端数据安全

深信服通过aDesk桌面云，可以将四川科特空调净化有限责任公司员工的工作环境及关键敏感数据放置在数据中心，然后只将桌面图像及变化量传输给用户，网络中传输的仅是屏幕增量变化和指令信息，用户终端不会留存任何业务数据信息，从根本上保障了信息数据资产的安全性，再也不用担心数据外泄，为企业提供了数字化的安全工作空间。同时，深信服通过文件导出审计功能，可以实现用户只能通过虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 通过这种方式就可以在事前和事后防范核心数据外泄。

    - 形成完善的保护机制，加强终端安全防护能力

深信服桌面云具有完备的安全防护机制，能够支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证、瘦终端客户机认证、802.1x等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。同时为保障终端虚拟机安全，在虚拟化层集成WAF模块SWAF，为WEB控制平台提供全面的应用安全防护能力，抵御SQL注入攻击、XSS跨站脚本攻击、CSRF攻击等攻击行为。

为了保障外置设备的安全性，深信服桌面云提供了USB黑白名单的功能。在功能中包括了添加黑白名单、Reset名单、DWCQuirk名单、MPQuirks名单、Acc名单、Camera名单、UsbBan名单、Audio名单等功能，对终端权限做到精细化的管控。

    - 构筑统一运维管理平台，完善企业终端体系

深信服为企业提供一站式桌面云方案，通过形象、简洁的单一图形化Web控制台进行云桌面服务器和虚拟机的统一管控，IT管理员可以快速配置整个桌面云环境，降低IT管理复杂度与成本，并对所有关键组件（包括 CPU、内存、存储和网络）提供全面、清晰的性能监控。并且还能按部门创建不同的模板，安装好对应的业务软件，如财务安装金蝶K3、市场部安装用友TurboCRM等。再通过模板派生的方式，在3分钟内快速派生出100个甚至更多桌面。当有新员工入职或办公PC到使用年限需要更换时，管理员只需要从虚拟机资源池中选择对应的虚拟机进行分发。特别是大量新员工入职时，管理员可以通过批量关联用户的方式，将云桌面快速分配给对应部门的新同事。

同时当桌面性能不足时，管理员只需要管理界面，就可以提升CPU核数、内存大小或磁盘空间。并且在新增打印机、业务软件或系统需要升级时，管理员只需要利用桌面云管理平台自带的软件分发技术，在模板中更新，职员的桌面就会自动进行同步，不需要IT管理员逐台安装打印机驱动或逐台升级。同时，管理员可以通过图形化管理界面监控云桌面平台及各部门虚拟机运行情况，及时发现故障并远程处理。

    - 集约化桌面云解决方案，降低企业运维投入

桌面云硬件集成化的云终端功耗不足10W，能够长时间稳定运行，使用周期长达5-8年，长期下来，可以节省大量的电力能源成本和硬件维修及更换成本。而且，随着业务扩张，需要桌面扩容时，也只需加入新的云终端和服务器，硬件资源复用率高，可以避免投资浪费。具体投资回报对比见下表：（仅供参考）

| 分析项目 | 200台云终端 | 200台传统PC |
| --- | --- | --- |
| 投资成本 | 200套（云终端+用户授权） 7台服务器 | 200台PC |
| 能源成本 | 电费：（20*200+7*550）*10*365*0.7/1000=2.0W | 电费：（220*200）*10*365*0.7/1000=11.2W |
| 折旧成本 | 按照8年寿命，5500元一个点，折旧成本为687元每年 | 按照6年寿命，5000元一个点，折旧成本为833元每年 |
| 费用节省 | 1年总支出：2.0万 5年总支出：10万 | 1年总支出：11.2万 5年总支出：56万 |
|  | 每年节省9.2万，5年节省46万，每年单点节省460元能源成本,146元折旧成本，单点每年节省成本累计606元。(不包括人力成本) |  |

    - 构筑公有云盘和个人云盘，保障办公使用

桌面云是通过模板派生虚拟机分发给员工使用，在使用过程中会产生个人数据，为了保证数据的安全性以及高可用性，桌面云方案需要将数据存储分为个人数据和公共数据资源。在实现数据云端存储的同时，又保障服务器数据管理的高安全性。最终实现公共盘共享公共文件，个人盘存储私密文件。

    - 考虑未来企业的信息化发展，桌面云提供移动办公方案

企业领导或者市场人员出差进行客户拜访或需求调研时，通过笔记本、PAD或手机就可以登录到个人专属桌面，进行邮件处理或流程审批，提高业务灵活性和办公效率。同时，为了深信服为保障广域网接入的实际体验，深信服提出了一种高效能桌面编码方案（HEDC，High Efficiency Desktop Coding），来削减桌面内容传输所需的带宽，改善用户在广域网场景的使用体验，支持配置压缩质量、帧率等。

  - 方案设计

方案拓扑图

本次方案考虑到四川科特空调净化有限责任公司的实际情况，采用集中部署的方式在公司数据中心机房部署6台服务器，供这期项目180个点普通办公（包含普通办公+图形设计）桌面云终端使用，通过虚拟化技术，构建计算和存储资源池，按需分配给上层运行的虚拟机。同时为了降低集团服务器的压力，提高公司对所有桌面云终端的管理效率。

同时，深信服终端检测与响应系统EDR为C/S部署、B/S管理方式，EDR系统部署无需对网络进行调整或对网络设备进行配置，EDR控制中心采用旁路方式接入内部网络，在办公环境所有主机上（包括物理PC终端、虚拟机、物理服务器、云主机）安装EDR客户端代理，被管理主机能连通控制中心即可。管理员通过管理中心对全网已安装客户端代理的主机进行策略设定下发、监控管理、安全审计等操作，客户端代理则负责策略接收、任务执行、日志上报等事项，以便整体保障桌面云终端安全性。（可选）

方案最终达到的效果是：四川科特空调净化有限责任公司的信息管理部门能够直接实现对公司所有终端的统一管理、运维。同时由于云桌面能够通过广域网进行接入，当员工出差时，只要网络可达就能在通过组合认证方式的验证后，登陆到个人桌面满足企业员工安全办公、移动办公的需求，保证企业整体信息化建设的稳定性，并且大大提高了数据的安全性。

    - 服务器部署说明

- 采用6台桌面云服务器集群部署于四川科特空调净化有限责任公司数据机房，构建180点集中部署的桌面资源池；

- 桌面云集群有3套网络，分别为存储私网、业务网络、管理网路；每套网络都采用链路聚合的方式，利用桌面云服务器两个物理网口；

- 每套网络采用2台交换机，利用堆叠方式，构建高可用网络；

- 业务网络、管理网采用双口聚合上联到核心，对于高吞吐的IO访问。

    - 网络架构说明

- 瘦客户机IP规划（三层接入）

- 客户可自行规划瘦客户机IP，私网地址；

- 瘦客户机配置VDC地址（桌面云控制器地址）；

- 瘦客户机配置功能策略。

    - 网络带宽要求

- 针对普通办公，单用户正常办公所需带宽为3Mbps。

  - 组件介绍

    - 硬件平台

- 云终端（ARM）

- ARM架构：硬件架构采用ARM A9芯片，其优势在于系统运行效率更高，而且长期使用更为稳定。

- 一体化设计：设备采用集成化设计模式，无多余零部件，并且运行过程中发热少，所以寿命更长，高达5~8年。

- 绿色环保：平均功耗仅10W，相对PC可节省10倍电力成本，并且无风扇运行，全程无噪音。

- 桌面云一体机（VDS）

桌面云一体机是一款专为“云桌面”量身定制的软硬件一体化服务器（包括虚拟桌面控制器、服务器虚拟化、存储虚拟化等软件平台），通过提供简单、一站式交付方案，极大降低部署难度，从而帮助用户加快桌面云项目进度。

- 高性价比：深信服桌面云方案无需购置独立存储，通过虚拟存储技术提供高性能、低成本的存储方案，效果与独立存储一样，但可以节省存储成本。

- 极致体验：传统方案采用纯机械硬盘设计，多桌面并发使用时容易卡顿。深信服采用SSD+HDD混合设计方式，同时利用高效缓存技术可以提升多倍IO性能，保障云桌面流畅体验。

- 良好扩展：普通服务器方案，扩容时需要停机做复杂配置。桌面云一体机在扩容时无需停机，只需在线加入集群，即可自动实现资源平衡，扩容非常轻松方便。

- 高稳定性：深信服桌面云一体机采用全集群架构设计，主机和磁盘硬盘均有冗余设计机制，能够实现故障自动迁移，确保桌面业务稳定运行。

    - 软件平台

- 虚拟桌面控制器：提供用户认证管理、细粒度策略控制、桌面/云终端统一监控及管理等功能，实现更安全、更可靠地交付云桌面。

- 服务器虚拟化：祼金属架构，可为云桌面提供高性能负载平台和先进管理功能，包括虚拟机快速部署、资源管理及监控、集群高可用、动态迁移、数据备份及恢复等功能。

- 存储虚拟化：将服务器直连硬盘形成分布式共享数据存储，通过内置冗余机制可透明存储多个数据副本，以确保磁盘和服务器故障时，数据不会丢失，并且依然可用。

  - 技术优势

    - 可靠的数据安全保障

业务平面隔离

业务平面：以桌面云服务器业务通信端口作为物理传输端口，对接虚拟机网卡的虚拟机业务数据通信平台，供虚拟机访问外部业务。

存储平面：通过深信服虚拟化分布式存储组件，为虚拟机提供存储资源，不直接与虚拟机通信，而通过虚拟化管理平台VMP连接。存储数据通过独立服务器网口进行通信。

管理平面：承担桌面云平台管理、业务部署、平台更新等流量。该平台通过独立服务器网络进行通信，且通常与其他平面隔离。

分布式防火墙

深信服桌面云在虚拟化网络中提供分布式防火墙功能，可针对单个虚拟机、虚拟机组实现允许或禁止访问指定IP、IP段，指定端口的访问控制，以此来实现虚拟化内部网络隔离与访问控制。

传输协议安全加密

员工利用云桌面平台进行日常办公，瘦终端通过专有虚拟交付协议连接到数据中心，传输协议承载了图像传输、身份认证等关键信息，本方案采用SRAP通信协议，此协议仅传输客户端图像变化和鼠标、键盘等操作数据，本身并不直接传输应用数据，避免了数据在终端驻留泄露的可能性。

另外，为保护四川科特空调净化有限责任公司数据安全，防止桌面云数据在传输过程中被嗅探、复制、窃取、伪造、截断，深信服桌面云传输安全从以下几个方面保障数据安全的完整性、机密性和有效性。

	用户接入、管理员接入均采用HTTPS方式，传输通道采用SSL加密

	接入终端与虚拟机之前采用VDC代理模式方式进行数据传输，采用SSL加密

	VDI组件（VDC、VMP、VS）之间采用专用传输通道进行传输，包含鉴权、加密特性

身份认证权限管理

为了建立针对用户的访问权限，实现细粒度的管理平台策略，需要建立用户身份认证平台，建立统一的用户身份认证将给云桌面平台的统一管理提供更高的安全性和便捷性。深信服云桌面平台可以通过本地数据库或基于LDAP实现平台的统一身份认证、权限分配和策略发布。并且具备良好的密码管理策略，可强制密码长度、密码生存期、密码更改最短有效期、密码复杂性要求、帐号锁定等各种密码安全策略，确保用户密码的安全性。此外，如果需要更高安全性，平台可同时支持使用U-key认证、短信认证、动态令牌、硬件特征码等多因子身份认证技术实现更加安全的身份认证。活动目录的规划与管理需考虑用户的组织架构和平台的管理需要，因此有必要针对平台的需求，统一规划活动目录的结构，创建不同的对象满足用户管理和平台授权维护的需要，并实现分级的策略化管理。

端点安全检测

深信服桌面云提供一种检测机制，针对普通PC终端，可进行登录前系统安全状态检查，针对注册表、杀毒软件、系统版本、文件和应用等进行全面检查，确保客户端计算机符合管理员指定的安全策略才允许接入桌面云访问虚拟机资源。

区域安全隔离

各部门都存在各自的业务系统、应用软件，而云桌面平台将为会不同的业务部门提供服务，部门之间的业务信息以及数据信息都需要隔离保护，因此采用区域隔离技术，不同部门的业务应用可以根据不同的VLAN进行虚拟环境的网络逻辑隔离，保证员工访问的安全性。

防暴力破解登录（图形校验码）

信息数据作为企业的核心资源，需要有完整的保护机制。但如果虚拟机的保护措施不到位，或者攻击者通过一些暴力破解手段登录到虚拟机上进行数据的拷贝泄密等行为，那么就会造成企业数据资产的流失。为保护数据资产的安全性，桌面云设备可以使用图形校验码等防爆力破解登录功能，提高登录安全性，防止暴力破解登录。

业务数据加密存储

桌面上存放着各种业务数据，云桌面平台将数据集中化存储，一旦平台受攻击，或者被恶意破坏，则面临较大的数据丢失和泄密风险。因此，需要对个人盘业务数据采用加密存储手段，以确保数据安全性。

    - 统一运维管理设计

图形化Web控制台

传统的桌面云方案由不同供应商提供方案中的不同组件，如服务器、桌面虚拟化软件、瘦终端等，需要通过不同平台进行组件的管理，运维工作复杂度高。深信服提供一站式桌面云方案，通过形象、简洁的单一图形化Web控制台进行云桌面服务器和虚拟机的统一管控，IT管理员可以快速配置整个桌面云环境，降低IT管理复杂度与成本，并对所有关键组件（包括 CPU、内存、存储和网络）提供全面、清晰的性能监控。

软件一键分发

目前桌面云使用的通用软件通常是预先安装在模板上，然后利用这个模板去派发虚拟机。当这些软件有更新时，需要先更新模板上的版本，然后重启所有的虚拟机将更新同步下去。这种方式在更新软件的时候只需要更新一次，但是更新模板同样会导致虚拟机中用户个性化应用、设置甚至包括数据会被模板覆盖掉。软件分发是在部署软件或更新软件的时候，管理员单独创建一个软件库，然后把软件库关联给需要这个软件的用户桌面；当软件升级的时候，管理员只需要升级软件库，然后重新关联给用户桌面即可，而不再需要更新模板。软件分发功能分为软件库制作和软件库分发两个阶段。

- 软件库制作

软件库制作是制作软件库的过程，将需要分发的软件安装在一个软件库中。软件库制作时，先关联一个模板虚拟机，系统会自动创建一个软件库磁盘，并将磁盘以读写的方式挂接给模板虚拟机。当开始制作软件库时，用户只需要将需要安装或者更新的软件安装到模板虚拟机即可，在这个安装过程中，所有在C盘的非用户目录（用户目录例如C:\USERS）下写入的文件都将被重定向写入到软件库磁盘中。完成后制作后，软件库磁盘脱离模板虚拟机，作为一个独立的磁盘存在，被称为软件库。

- 软件库分发

软件库分发是将软件库关联给虚拟机使用的过程。软件库分发时，将这个软件库关联一个或者多个虚拟机。这些关联的虚拟机以只读方式共同使用这个软件库磁盘。

    - 完善的数据备份机制

管理平台高可靠性

通过集群模式，可以大幅提高VDC、VMP的高可靠性，有效防止因为物理服务器故障而导致管理平台不可用，导致桌面云整体不可用。但它无法解决管理平台的策略配置或系统参数被误删除或恶意删除的风险。深信服桌面云支持对VDC、VMP平台的配置进行备份和恢复，以防管理平台发生不可预知的故障时，可支持多种备份方式（自动备份、手动离线备份），并通过任一种备份文件来快速恢复VDC、VMP平台的配置，从而提高了整体平台的稳定性。

- VDC平台配置备份

- )VDC平台配置恢复

- VMP平台配置备份

- VMP平台配置恢复

数据高可靠

数据是一个集团的核心资产，深信服桌面云采用了多重高可靠方案，来保障虚拟桌面上的数据不丢失。

解决物理故障

深信服桌面云内置的aSAN具有数据多副本技术。aSAN副本颗粒度是文件级别，每一份数据都以双副本的方式保存在不同服务器的不同磁盘中，如果有文件需要修改，如写入一段数据，这段数据也是会被同时写到两个副本文件，保证文件副本始终一致。

由于不同物理位置磁盘同时出现故障的概率极低，因此即使有一份副本出现故障，也不会引起数据丢失和业务终止。并且，虚拟存储仲裁机制，在存储网络出现脑裂等情况时，会及时进行数据仲裁，快速恢复副本数据一致性。

解决逻辑故障

为了解决数据出现被误删除或者虚拟机中毒等逻辑故障，而导致数据丢失或者不可用。深信服桌面云支持快照和备份两种方式，并支持设置备份时间、备份持续时间限制，以满足用户的不同需求。

    - 人性化的功能设计

视频重定向和硬件解码

在实际使用过程中有些场景下需要访问视频文件去寻找一些研发或者办公的解决方案，如果虚拟机加载视频缓慢，或者视频播放十分卡顿，那么将会降低研发人员的工作效率。为了提高使用体验和员工的工作效率，虚拟机需要视频重定向技术，提升视频流畅性的同时降低CPU消耗。

但是传统桌面虚拟化方案在播放高清视频时主要采用服务器解码和播放，然后将变化中的图像按帧传输给前端显示设备。这种方式对服务器性能要求高，且非常占用带宽资源，往往效果不好。深信服通过视频重定向与硬件解码技术，将视频文件重定向到瘦终端上，并利用ARM视频芯片实现解码播放，不仅大幅提升视频播放流畅度，更有效降低服务器资源消耗，提升虚拟机部署密度。

单点登录与一体化关机

客户有可能使用多个虚拟应用程序或Windows虚拟桌面，而每套应用系统或桌面系统都会有单独的身份认证措施，一般情况下是需要多次认证才能正常办公，这种工作非常繁琐且容易出错，影响工作效率。为了提升操作便捷性，保障用户体验，深信服采用单点登录技术，将VDI认证、操作系统认证合二为一，在通过VDC严格认证之后，无需再次进行虚拟应用和虚拟桌面的认证，让用户从开机到进入云桌面，全程只有1次登录动作。

同时在使用桌面云的时，如果不能够像传统PC一样有联动关机的操作体验，而是通过多次的关机操作后才能完全关机。那么会导致工作效率的降低以及用户较差的体验效果。深信服通过一体化关机技术，虚拟机需要与瘦客户机联动关机，优化用户体验并达到节能效果，在使用时不需要重复经过繁琐的开关设备环节。

云盘功能

云桌面方案数据集中存放的模式，让不少用户为个人信息的隐私而担忧。鉴于此，深信服通过独创的“个人数据盘加密”技术，对个人数据采取加密手段，将数据以密文的形式存放在服务器上，避免敏感数据被非法窃取，保障用户个人隐私安全。

    - 完美的外设兼容性体验

创新零总线+认证实验室

在生产办公的过程中，难免会在终端设备上接入各式各样的外接设备，外接设备是否能很好的兼容，一直都是令业内各大厂商头疼的难题。在桌面云架构下，外设插在桌面云终端接入，通过专用的外设通道从桌面云终端USB口连接到虚拟机，才能正常使用。因此，外设通道的稳定性、兼容性就变得非常重要。

传统桌面云构建通道主要基于虚拟机层来完成，整个调用依赖于虚拟机的操作系统。一旦虚拟机操作系统环境发生变化，如软件的安装卸载、配置变更等，都有可能导致外设对接出现稳定性与兼容性问题。

为了彻底解决这类问题，深信服桌面云基于软硬件深度融合，实现创新的零总线外设映射通道技术。区别于业界厂商，深信服桌面云从虚拟化底层直接创建外设通道，进行外设映射和优化，不依赖于虚拟机操作系统，以此保持与PC一样的总线通道。这样上层虚拟机的任何变动都不会影响外设的正常使用，稳定性、兼容性得到双重保障。除了技术上的创新，深信服还专门成立了VDI外设实验室，长期致力于对市面上的外设进行兼容性认证测试与优化。通过构建外设自动化验证平台，确保在桌面云版本发布前对大量外设进行快速兼容性验证。截至目前，深信服桌面云已经完成兼容性认证通过外设超过1,000款。此外，外设厂商在不断地更新产品，深信服桌面云外设实验室长期与主流外设厂商深度合作与对接，相互认证。合作厂商能够将即将上市的产品进行提前测试，并能够根据要求修改产品参数，形成整体解决方案，真正做到从源头上解决兼容性问题。

    - 精准的外设权限控制

数据是集团资产的重中之重，传统的pc模式下，无法对外接设备进行很好的管理，数据存在pc机本地，员工可以通过外接设备直接将机密数据拷贝，给集团的信息安全埋下了重大的隐患。深信服的桌面云平台可以对USB外设进行管控，可以精准管控每一款外设，针对不同人员的需求开通外设使用权限，禁止用户使用U盘，打印机等外设进行外发。只要在安全办公空间里，数据就是绝对的安全，就像一个安全堡垒。

若因工作需要，少量数据在某种情况下必须发到外部，例如供应商、合作伙伴，甚至客户，在这种情况下，可临时或长期开通文件导出功能，允许员工临时或长期拷贝数据，同时拷贝数据会做审计，记录到外置数据中心，供主管和IT查看，保持对员工外发数据的可控性。同时，数据中心还能进行汇总和分析，提供数据安全视图和报表，让数据安全管理变得可视。

- 选型方案

  - 虚拟机配置参数（推荐）

| 业务场景 | 场景说明 | 虚拟机配置 |
| --- | --- | --- |
| 办公场景 | Office、金山打字，网页浏览等 | Windows7 64位 4核8G 存储空间370G |

  - 云终端选型方案

本项目建议部署统一aDesk-STD-200H-s云终端，具备6个USB接口，满足连接外设所需。接口如不足，推荐增加USB分线器，最高支持15个外设并发使用。

  - 整体选型方案

| 部署位置 | 项目名称 | 配置信息 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据中心机房 | VDS-R-6550/VDS-R-7550 | 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Silver 4214R 2.4GHz（12C），内存：6*32GB DDR4 2666，系统盘：2*128GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Silver 4214R 2.4GHz（12C），内存：6*32GB DDR4 2666，系统盘：2*128GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。 | 共6台 |
|  | aDesk-STD-200H-s | ARM架构、CPU双核，主频1.6GHz、1G内存、4G存储 | 180 |
| 软件配置 | 办公桌面云VDI用户授权 | 按并发用户数计费，每个用户授权含独享桌面、共享桌面、远程应用 | 180 |
|  | 深信服虚拟桌面接入管理软件 | 虚拟桌面接入管理系统软件 | 1 |
|  | 分布式虚拟存储模块 | 每台VDS服务器必须配备1个对应型号VS模块 | 6 |

- 部署方案

  - 材料准备

- VDS桌面云一体机

- VMP安装包（ISO镜像，其中包含软件VDC）

- U盘和UltraISO刻录程序

- Windows系统安装包（ISO镜像）

- 常用办公软件

- aDesk及USB键盘鼠标

- 配置用的PC一台

  - 部署过程

- 部署VMP：为物理主机安装VMP系统；如果是多台主机，则需组建集群；如果有外置存储，则需添加并初始化存储；

- 配置虚拟存储：配置存储通信网口；初始化虚拟存储；配置探测IP；

- 创建虚拟机模板：在VMP上创建虚拟机并安装Windows操作系统，安装常用软件和VDAgent程序，并关机转换为模板；

- 部署VDC：部署并配置VDC的IP地址；如果是软件VDC，则需从VMP上创建VDC虚拟机；

- 发布桌面资源：在VDC上创建独享桌面资源并派生虚拟机，然后创建用户、关联角色、编辑组策略；

- 终端接入使用：对aDesk进行初始化配置并接入独享桌面使用。

  - 部署安排

| 项目 | 具体操作 | 时间 | 总时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料准备 | VDS桌面云一体机 | 半天 | 半天 |
|  | VMP安装包（ISO镜像，其中包含软件VDC） | 半天 |  |
|  | U盘和UltraISO刻录程序 |  |  |
|  | Windows系统安装包（ISO镜像） |  |  |
|  | 常用办公软件 | 半天 |  |
|  | aDesk及USB键盘鼠标 |  |  |
|  | 配置用的PC一台 |  |  |
| 部署过程 | 部署VMP | 1天/半天 | 1天/半天 |
|  | 配置虚拟存储 |  |  |
|  | 创建虚拟机模版 |  |  |
|  | 部署VDC |  |  |
|  | 发布桌面资源 |  |  |
|  | 终端接入使用 |  |  |

  - 运行维护

    - 云终端维护

对比传统PC，桌面云终端设备出现故障，如果正好有备用的终端，可以直接将备用云终端进行替换。不需要像传统模式下等待IT运维人员上门维修、排查故障，达到快速展开业务，避免因终端故障造成的业务中断。

    - 桌面云维护

当桌面云软件层面出现故障，IT运维人员直接通过Web图形化控制平台对虚拟机进行快速排障。减少上门维修、逐一检查物理PC终端的时间浪费。提高运行维护的工作效率，以及对于终端故障的响应效率。

    - 主机维护

当集群中某台主机出现故障时，如果正好有备用的主机，则可以用备用的VDS主机进行替换。将备用的主机直接组进原有服务器集群，并按照系统提示确认和更换主机。

    - 磁盘维护

机械磁盘长期使用会出现坏道，SSD磁盘长期使用寿命会降低。当磁盘坏道较多或者使用寿命不足时，主机会判断该磁盘故障。准备一块新的磁盘，跟故障磁盘类型相同、容量不低于故障磁盘。然后根据故障磁盘上提示的位置，拔出故障磁盘，并插入新的磁盘。在管理界面配置更换磁盘设置。

    - 数据维护

对比与传统场景下物理PC损坏或者PC的某块磁盘损坏，终端数据就将会丢失的场景，桌面云方案通过主机离线后数据重建和磁盘离线后数据重建更好的保护终端数据的安全性，首先：

- 主机离线后数据重建

当服务器集群中某台主机出现故障时，而在设定的时间内没有执行更换主机操作，则磁盘数据的副本会自动在其他主机上进行重建。

- 磁盘离线后数据重建

当主机上某个磁盘状态显示为故障，且在设定的时间内没有执行磁盘更换操作，则副本数据会在其他空间足够的磁盘上进行重建。

- 培训方案

  - 培训内容

技术培训: 对货物生产厂家提供的软硬件设备的技术原理和操作使用方法，维护管理等进行培训。货物生产厂家负责提供培训教材。

技术交流：货物生产厂家与采购人进行定期的技术交流，分享桌面云等方面最新技术信息。技术交流时间在项目实施前举办一次。

  - 培训安排

培训的教师将由深信服公司技术专家担任。技术专家在技术和设备管理等方面有丰富的经验，将为本项目的相关人员提供专业化的培训。

深信服科技高级讲师江洋主要负责客户实施前、实施中以及实施完毕后的培训工作，该讲师拥有丰富的培训经验，参与深信服科技公司大型项目的集中培训与交流工作。

培训对象：四川科特空调净化有限责任公司数据中心的日常操作维护人员或设备管理人员

入学要求：

- 熟悉计算机操作、Windows 操作

- 高中或高中以上学历

培训目标：

- 承担桌面云项目的例行操作工作

- 完成桌面云服务器的日常简单维护工作

- 处理桌面云终端及其服务器的一般常见故障

- 承担桌面云服务器的安装配置工作

培训内容：

- 深信服桌面云的介绍与硬件:

- 主要讲授桌面云技术原理、核心技术、部署模式、操作、维护等内容

- 桌面云设备故障分析与处理

- 主要讲授用户部分和连接部分故障的处理步骤及典型案例，还会涉及一些维护方面的简单故障

- 主要讲授桌面云设备如何安装和配置以及简单介绍安装和使用常见问题

培训方式：理论授课、多媒体教学、上机实习

培训时长：三个月

培训地点：由用户指定培训地点

| 时 间 | 内 容 | 主持人/主讲人 |
| --- | --- | --- |
| 第一月 | 深信服桌面云组件介绍 | 江洋 |
|  | 桌面云技术原理 | 江洋 |
| 第二月 | 深信服桌面云核心技术 | 江洋 |
|  | 深信服桌面云解决方案及其部署模式 | 江洋 |
| 第三月 | 系统配置 | 江洋 |
|  | 部署模式详解 | 江洋 |
|  | 桌面云实施工作详解 | 江洋 |
|  | 桌面云日常维护工作详解 | 江洋 |
|  | FAQ | 江洋 |

- 深信服典型应用案例

  - 整体市场表现

深信服aDesk桌面云自2013年发布至今，已成功交付了交付超过20万+台云终端，拥有超过100个大型客户案例，包括中国文化部、国家文物局、黑龙江省监狱管理局、富士康科技、中国人民银行黑龙江省分行、顺丰速运、北京大学、武汉大学、衡水中学、贵州贵阳市南明区教育局等用户都有应用实例，获得了各行业大量用户的一致认可和好评。

  - 典型案例介绍

    - 眉山中车

项目背景：

作为四川地区知名的国有企业，眉山中车以无可抵挡的速度进行业务扩张。业务的快速发展使眉山中车在IT建设上遇到难题，员工人数及办公点的极速增加，在搭建办公环境和管理维护办公设备等环节上都面临挑战。

应用场景：厂区办公、总部办公

问题与痛点：

- 研发部门注重数据安全，不希望数据遭到窃取和泄露。

- 总部和厂区之间的终端分散，不能够统一管控，维护也十分不便。

深信服解决方案及价值：

经过多方对比测试，眉山中车选择了深信服桌面云解决方案，部署了600台云终端，分别用于厂区和总部的办公：

- 总部和厂区做分布式部署，总部数据存放在总部数据中心，厂区数据放在厂区数据中心，数据不落地，保证数据安全。

- 总部统一管控总部与厂区的终端设备，统一维护，终端资产可视化。

    - 信誉楼百货（4000）

用户简介/项目背景

初步探索：信誉楼泊头店（最早一家商场）的IT人员为了解决运维工作量巨大的难题，开始研究桌面虚拟化技术，前期主要通过网络平台、自己搭环境等方式初步验证了技术的可行性，并将此想法上报总部信息中心。

技术验证：刚开始，总部信息中心对于新技术存在较大顾虑，但因为我们在河北本地有较多的案例和样板点，所以获得了信息中心的认可，后来我们又邀请客户对已实施的其他客户进行参观考察，经过客户的互相探讨，坚定了客户选择桌面云的信心。

试点推广：研讨决定在泊头店进行试点，将170多台老电脑替换成aDesk，在上线前期，我们重点关注客户使用体验，效果很好。2个月后泊头店IT人员将使用情况及桌面云业务价值上报集团总部，由于新建定州店，所以加点200台。

全面覆盖：定州店的使用情况也非常好，得到了总部高层领导的关注，领导带队对试点商场进行考察，发现除了运维效率较高之外，还帮助他们保护了门店财务数据，并且省了不少电费，这是他们非常关注的几点，所以高层决定在全公司大力推广。

应用场景

办公网（包括财务、前勤、后勤、信息，4类业务）

涉及的业务系统及外设

应用系统：商友系统、用友财务系统；

业务外设：各种打印机（针式、网络打印机）、扫描仪、POS机、扫码枪等；

问题与痛点

作为河北零售巨头，信誉楼商场众多，且分布零散，每家商场只有1个IT人员，而办公PC数量都在200台左右，同时，IT人员还承接打印机、POS机、收银机、监控等所有弱电相关的运维工作，运维工作量巨大。另外，商场人来人往，万一收银或办公的电脑主机被盗或被破坏，即将面临重要财务数据的丢失、外泄风险。

解决方案及价值

        - 简化运维，上线敏捷（管理员可以通过直接导入模板的方式快速创建和运维门店PC）；

        - 省电（据第一个试点单位泊头门店上报，每月光电费就为公司剩下1万多元）；

        - 数据安全，由于数据大集中，不用担心个人PC的数据风险；

        - 终端外设的可控。

项目规模及部署方案

信誉楼百货陆续加点28次，累计使用4000多套aDesk瘦客户机和接入授权。信誉楼每新增一个门店，都会直接新采购130余台深信服aDesk瘦终端、3台云桌面服务器作为其办公PC的一种创新模式。

    - 富士康集团

用户简介/项目背景

富士康科技集团是台湾鸿海精密集团在大陆投资兴办的高新科技企业，在全球拥有200余家子公司和派驻机构。作为制造业的龙头企业，富士康走在工业4.0时代的前端，大力推进工业生产的数字化建设，从制造走向“智造”。

应用场景

生产线办公+业务办公

业务系统及外设

应用系统： OA办公、MES系统等

业务外设： 富士康Bigtab平板、打印机等

问题与痛点：

- 富士康集团有庞大的PC数量，频繁发生的软件崩溃、配置损坏（硬盘、内存）等故障，给运维端带来了大量繁杂低效的工作。

- 富士康对其信息保密性要求高，PC在业务处理过程中会将数据留存本地硬盘，难以满足对生产数据安全管控要求。

解决方案及价值：

凭借高效的桌面运维机制及对富士康Bigtab平板、MES等系统的良好兼容，富士康集团4个分公司分别采用600点用户规模的深信服桌面云方案替换前期自主研发的XEN系统，搭建智能生产、办公平台，总共2000多点。

- 云桌面的统一运维平台及终端自动升级机制，帮助富士康更高效地管理桌面，提升了桌面运维效率。

- 生产数据集中存储及统一管理，终端无数据留存，有效防止生产及订单数据外泄，满足了富士康对信息安全管理需求。

    - 湖北华新水泥

项目背景：

华新水泥股份有限公司始创于1907年，被誉为“中国水泥工业的摇篮”。站在行业前端的华新水泥早已建立了以SAP为中心的应用系统，拥有完善的信息化建设，但仍希望进一步改善IT建设，提高系统数据的安全性及数据管理效率。

应用场景：办公网

问题与痛点：

- 采用AD域结合桌面管理软件、防病毒软件的方式，对所有办公PC进行管理，数据安全虽然得到了保障，却使管控工作更为繁琐复杂。

- PC主机运行的众多安全防护程序，一定程度上影响了企业员工的办公体验，导致员工IT满意度下降。

深信服解决方案及价值：

为解决传统PC在使用过程中产生的种种问题，兼顾信息安全管理及员工办公体验，华新水泥选择了深信服桌面云方案：

- 订单、报表、生产数据等机密信息集中存储在数据中心，防止信息外泄，满足了上市企业华新水泥对业务数据的安全管理需求。

- 借助精细的权限管控策略，实现更直接、有效的安全管理，减少第三方监控管理软件的安装，提高员工的桌面访问体验及满意度。

  - 四川区域部分案例

| 客户名称 | 客户名称 |
| --- | --- |
| 崇州市经信局 | 成都电子科技大学 |
| 成都铁路局 | 四川农业大学 |
| 成都市成华区国税局 | 成都信息工程学院 |
| 德阳市质量技术监督局 | 彭州教育局 |
| 中共成都市委员会 | 成都医学院 |
| 中国人民武装警察部队三支队 | 四川城市职业学院 |
| 郫县政务中心 | 四川水利职业学院 |
| 温江信息办 | 西昌教育局 |
| 武侯区公安局 | 四川文化产业职院 |
| 巴中市地税局 | 成都农业职业学院 |
| 雅安市交警队 | 温江中学 |
| 成都市气象局 | 道孚县教育局 |
| 阿坝州公安局 | 四川民族学院 |
| 遂宁市工商局 | 四川科技学院 |
| 攀西监狱 | 华西二院 |
| 雅安信访办 | 泸州市人民医院 |
| 崇州市监狱局 | 四川航天金穗 |
| 乐山政府信息办 | 四川三和集团 |
| 攀枝花西区政法委 | 武警水电三支队 |
| 四川省电力科研设计院 | 科来软件 |
| 国电四川 | 中国国航航空公司 |
| 利尔化学 | 品胜电子 |
| 中铁信托 | 易贷网 |
| 人行成都分行 | 广元人行 |