基于臻全彩产品的防高空抛物

智能检测解决方案

正文目录

第 1 章 方案概述	1

1.1 背景介绍	1

1.2 痛点分析	1

1.3 设计依据	2

第 2 章 方案设计	3

1.4 业务流程	3

1.5 系统设计	3

1.6 部署设计	4

2.1.1 前端部署	4

2.1.2 中心部署	7

第 3 章 系统功能	8

1.7 实时预览	8

3.1.1 基础视频预览	8

3.1.2 视图预览	8

1.8 录像回放	9

3.1.3 基础录像回放	9

3.1.4 录像下载	9

1.9 视频上墙	10

第 4 章 方案价值	11

第 5 章 注意事项	12

第 6 章 经典案例	13

- 方案概述

  - 背景介绍

随着人口的快速增长，以及经济水平的提高，建筑物的高度也越来越高。住宅也从多层向中高层转变。随着中高层住宅的逐渐增多，高空抛物事件也在逐渐增长。

高空抛物给低层住户及路面人员带来极大安全隐患。2019年6月13日，深圳一五岁男童被高空坠落的玻璃砸伤头部，因抢救无效死亡。2019年6月19日，南京一女童被楼上一8岁男童高空抛物砸中，造成重伤。2019年7月3日，贵阳某小区7楼掉下灭火器，砸中楼下女子，造成死亡。

高空抛物造成严重后果，需对肇事者追究法律责任。然而往往因楼层太高，物体抛出到落地有一个时间差，物体坠落速度快等原因，抛物行为极少有目击者，导致相关部门难以追溯到责任人。

前不久，《人民日报》谈“高空抛物”整治，表示为了达到消除安全隐患的目的，法律和技术的手段都必不可少。

2019年7月3日，广州市住建局下发“防高空坠物”通知。《通知》称，在长效机制方面，安全隐患的检查整改应作为物业服务企业的常态化工作。经专有部分占建筑物总面积2/3以上的业务且占总人数2/3以上的业主同意，可优化小区的硬件配置，也可加装监控摄像头等，将建筑外纳入监控范围，有助于锁定高空抛物的具体位置和相关责任人。

2020年5月8日《中华人民共和国民法典》将高空抛物纳入民法典。

2021年3月1日《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式施行，高空抛物作为一项罪名正式入刑。

在这样的背景下，海康威视勇立潮头，推出基于臻全彩的防高空抛物解决方案，帮助整治高空抛物行为，为社区安全管理、依法处理相关事件提供有力支撑。

  - 痛点分析

- 人身伤害

研究表明，一枚鸡蛋从4楼坠落可致人头顶起脓包，从8楼坠落可致人头皮破损，18楼坠落可砸破头骨，25楼坠落可致人死亡。

所以高空抛物极易对路面或者低层人员造成人身伤害。

- 财产损失

有住户表明，冬天在阳台上晒被子，楼上掉下烟头，两条被子都烧掉了。甚至楼下停的车子，也有被高空抛物砸坏的案例。但是因为没有证据，找不到扔东西的人，最后只能自认倒霉。

- 定责困难

《中华人民共和国侵权责任法》第八十五条表明，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物。悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第八十七条表明，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给与补偿。

也就是说，对于高层的大部分人来说，即使什么都没做，也可能面临赔偿的风险。

- 物管麻烦

高空抛落的各种生活垃圾，洒落在地面各个区域，甚至是植被、绿化等隐蔽处，给保洁清理工作带来很多麻烦。

由于高空抛物造成的邻里纠纷投诉到物业，同样会给物业管理带来许多麻烦。

  - 设计依据

《标准住宅设计规范》GB 50096-1999（2003年版）

《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

- 方案设计

  - 业务流程

抛物事件处理业务流程

发生高空抛物事件后，监控中心会收到抛物提示，若未发生恶性事件，则对相关人员进行安全教育；若发生恶性事件，受害者或者现场人员可以向保安/物业反馈情况，最终根据智能侦测事件锁定抛物者，做依法处理。

  - 系统设计

系统拓扑图

在本方案中，系统可以分为前端和中心两个部分。

前端部分采用高空抛物专用高分辨率全彩相机，加强防水不积水，楼宇分层全角度覆盖，不留监控死角。可实现抛物主动跟踪，事件实时弹窗报警，发现隐患及时处置。精准还原抛物轨迹，快速检索，快速定位。

在摄像机安装位置具备部署网线的情况下，可采用有线方式接入。若不具备布线条件，则可以通过无线网桥的方式进行接入。通常无线网桥的传输距离可以达到数公里，项目上可以根据实际情况选择对应的无线接入方式。

中心部分包括高空抛物专用硬盘录像机、管理服务器、解码器、大屏、客户端等。高空抛物专用硬盘录像机用于实现视频存储、预览、回放、上墙业务，同时具备高空抛物配套功能：
1.实时监测：支持全通道高空抛物实时报警；支持最多同时预览9路高空相机的实时抛物轨迹
2.事件溯源：支持同屏预览界面快速回放抛物轨迹
3.证据留存：支持高空抛物事件录像和图片快速检索、导出。

前端和中心之间通过网络连通，网络推荐采用“接入——核心”双层架构。

  - 部署设计

部署设计分前端和中心部署，本方案着重介绍前端部署。

    - 前端部署

      - 立杆选点

高空抛物摄像机的立杆位置一般在楼体周围的绿化带或者空地上，若只有一个单元（一个单元的楼梯长边在摄像机覆盖范围内），则一般建议安装在楼面的中轴线位置，若具有多个单元，则建议对每个单元楼分别立杆部署。对于小区外墙附近的栋楼监控，则需要协调有关部门在公共区域进行立杆。

以一个单元为例，立杆部署的三视图如下（图中忽略杆高）：

前端部署俯视图

前端部署正视图

前端部署左视图

      - 摄像机部署

根据《民用建筑设计通则》，高层住宅层数一般常见层数为11/18/26/33（层高3米）。随着层高调整，如2.9米、2.8米，层数会有所浮动。实际项目中，可以以3米层高进行估算，则11/18/26/33层分别对应33/54/78/99米。

在实际部署中，建议立杆距离d为20~30米，d取30米时监控效果最佳，建议立杆高度为2.5~3米。以立杆高度为2.5米为例，

当楼高为33层时，建议部署方案如下：

33层部署方案

| 楼高(层) | 立杆距离(米) | 分辨率 | 焦距(mm) | 覆盖楼层 | 覆盖楼宽(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 30 | 800W | 12 | 13~33 | 35 |
|  |  |  | 8 | 10~21 |  |
|  |  |  | 2.8 | 1~13 |  |
|  |  | 400W | 12 | 13~33 | 35 |
|  |  |  | 8 | 10~21 |  |
|  |  |  | 2.8 | 1~12 |  |
|  | 20 | 800W | 12 | 11~33 | 30 |
|  |  |  | 6 | 7~18 |  |
|  |  |  | 2.8 | 1~8 |  |
|  |  | 400W | 12 | 12-33 | 30 |
|  |  |  | 4 | 5~23 |  |
|  |  |  | 2.8 | 1~9 |  |

当楼高为26层时，建议部署方案如下：

26层部署方案

| 楼高(层) | 立杆距离(米) | 分辨率 | 焦距(mm) | 覆盖楼层 | 覆盖楼宽(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 30 | 800W | 6 | 10~28 | 40 |
|  |  |  | 2.8 | 1~14 |  |
|  |  | 400W | 6 | 10~27 | 40 |
|  |  |  | 2.8 | 1~14 |  |
|  | 20 | 800W | 6 | 8~26 | 30 |
|  |  |  | 2.8 | 1~8 |  |
|  |  | 400W | 6 | 9~26 | 30 |
|  |  |  | 2.8 | 1~9 |  |

当楼高为18层时，建议部署方案如下：

18层部署方案

| 楼高(层) | 立杆距离(米) | 分辨率 | 焦距(mm) | 覆盖楼层 | 覆盖楼宽(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 30 | 800W | 4 | 6~22 | 50 |
|  |  |  | 2.8 | 1~13 |  |
|  |  | 400W | 4 | 6~22 | 50 |
|  |  |  | 2.8 | 1~12 |  |
|  | 20 | 800W | 4 | 6~22 | 40 |
|  |  |  | 2.8 | 1~9 |  |
|  |  | 400W | 4 | 6~22 | 40 |
|  |  |  | 2.8 | 1~9 |  |

当楼高为11层或以下时，建议部署方案如下：

11层以下部署方案

| 楼高(层) | 立杆距离(米) | 分辨率 | 焦距(mm) | 覆盖楼层 | 覆盖楼宽(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 30 | 800W | 2.8 | 1~13 | 40 |
|  |  | 400W | 2.8 | 1~12 | 40 |
|  | 20 | 800W | 2.8 | 1~11 | 50 |
|  |  | 400W | 4 | 3~11 | 50 |
|  |  |  | 2.8 | 1~9 |  |

实际测试极限立杆距离为15米，部署方案如下表：

立杆15米部署方案

| 楼高(层) | 立杆距离(米) | 分辨率 | 焦距(mm) | 覆盖楼层 | 覆盖楼宽(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 15 | 800W | 12 | 10~33 | 25 |
|  |  |  | 6 | 6~18 |  |
|  |  |  | 2.8 | 1~7 |  |
|  |  | 400W | 12 | 11~33 | 25 |
|  |  |  | 4 | 3~13 |  |
|  |  |  | 2.8 | 1~6 |  |
| 26 | 15 | 800W | 8 | 10~33 | 25 |
|  |  |  | 4 | 3~11 |  |
|  |  |  | 2.8 | 1~7 |  |
|  |  | 400W | 8 | 11~27 | 25 |
|  |  |  | 4 | 3~13 |  |
|  |  |  | 2.8 | 1~6 |  |
| 18 | 15 | 800W | 4 | 5~18 | 30 |
|  |  |  | 2.8 | 1~5 |  |
|  |  | 400W | 4 | 5~19 | 30 |
|  |  |  | 2.8 | 1~6 |  |

    - 中心部署

中心部分设备统一部署在消控室机房内，以满足设备管理和视频上墙的需要。

- 系统功能

此处的系统功能通过在监控中心的管理服务器部署综合安防管理平台软件进行实现。

  - 实时预览

视频实时预览即为对监控实时画面的预览，包括基础视频预览、视图模式预览。系统通过实时预览功能实现对楼面的实时监控。

    - 基础视频预览

支持WEB浏览器和CS客户端两种方式，通过视频控件的形式进行监控点实时画面预览；

海康SDK协议接入的设备预览模式支持直连预览和非直连预览切换，直连预览为平台直连设备，非直连预览为平台过设备接入组件进行预览，预览时可配置默取流方式。其他类型的设备及级联设备只支持非直连预览；

当需要同时监控的画面太多时，可以调整窗口布局，以满足多个点同时播放；若监控点过多，如超过9路，则建议对监控点进行分组轮巡。在预览的过程中发现异常情况时，可以通过即时回放对异常情况进行确认，同时可以抓图、紧急录像留存证据，当监控目标太小不易看清时，可以通过电子放大看清目标。

    - 视图预览

视图可以保存监控点和播放窗口的对应关系及窗口布局格式，用户可用视图进行监控点分组管理及快速预览。

视图预览

  - 录像回放

录像回放用于对监控录像、高空抛物事件的回溯。

    - 基础录像回放

支持WEB浏览器和CS客户端两种方式，通过视频控件的形式对监控点历史录像画面进行回放；

当前监控点预览发现异常事件时，可以立即跳转到预览单窗口的回放查看近期录像，快速对异常事件进行回溯。

当保安/物业接到高空抛物事件反馈时，可以通过地点、时间对监控点、录像片段进行定位，期间可以使用倍速播放快速过滤无关的录像片段。

在回放的过程中，可以对重要画面进行抓图留证，对无效片段进行倍速播放，对重要片段进行慢放或者单帧播放。这样就可以查看到高空抛物的整个过程。

另外，还可以对相关的录像进行锁定，以防止录像片段被覆盖或者删除。

    - 录像下载

录像片段支持下载到本地，用于留存证据，或者转交给执法方进行判定。

  - 高空抛物事件检测

通过前端智能算法，实现高空抛物事件前端智能分析检测，并进行主动报警。

    - 抛物事件智能检测

支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效过滤飞虫，飞鸟，树叶，晾晒衣物等干扰目标； 支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响。

    - 抛物轨迹记录

支持抛物轨迹记录，报警推图中可还原抛物轨迹。

  - 高空抛物事件查询

用于查询高空抛物智能检测事件。

    - 实时监测

高空抛物配套专用NVR支持支持全通道高空抛物实时报警事件的接收；支持最多同时预览9路高空相机的实时抛物轨迹。

    - 快速溯源

高空抛物配套专用NVR支持同屏预览界面快速回放抛物轨迹。支持高空抛物事件录像和图片快速检索、导出

  - 视频上墙

视频上墙功能通过解码器对视频流进行解码，然后投放到显示大屏。在本方案中，当没有异常事件发生时，可以投放实时视频进行轮巡观看。当发生异常事件时，大屏系统可以进行主动弹窗提醒，将高空抛物事件的报警推图展示在大屏上面，供所有相关人员进行确认、研讨。

- 方案价值

- 事前威慑

防高空抛物解决方案部署之后，会对拥有抛物心理的人员形成一定威慑作用，从而在源头上减少高空抛物事件的发生。

- 事中检测

一旦有高空抛物事件发生，可以通过前端主动检测快速定位事件发生的时间、楼层，为物业解决普通纠纷、为公安侦查破案提供依据。

- 事后追溯

高空抛物事件发生后，对相关的报警事件、图片、录像等进行保存。为物业解决普通纠纷、为公安侦查破案提供依据。

- 一机两用

高空抛物相机采用大仰角安装方式，在防高空抛物的同时，可以起到防入室盗窃的作用。

- 隐私保护

高空抛物相机采用大仰角安装方式，不会拍到室内场景，从而充分保护业主隐私，也给物业免除不必要的纠纷。

- 注意事项

1、本方案采用的是高空抛物专用摄像机进行智能检测，普通监控无此功能。

2、本方案有专用高空抛物配套录像机实现事后回溯功能，简化了事件查询流程，提升了事件查询效率。

3、本方案推荐立杆距离楼体外墙20~30米，30米时效果最佳，实测最近距离可达15米。若距离太近则会导致画面中高层的窗户无法区分，且底层有效覆盖宽度不足，给追溯带来麻烦。

4、本方案适用场景为100米以下的建筑，超过100米的场景不在此考虑。

5、烟头等尺寸较小的物体无法在视频中辨别。

6、本方案不建议安装到楼顶，或者楼体外墙中间，因为摄像机从上往下拍摄会侵犯住户隐私。

7、摄像机周边的树木需要定期修剪，以免造成遮挡。

8、本方案只介绍了前端智能检测方案，同时海康也有后端智能检测方案，通过边缘分析盒子对前端视频进行实时分析。实现的功能相同，这里就不再赘述。

- 经典案例

项目概况：昌运里小区是高层安置房，住宅楼均为18层的高楼，并且1546户住户中有1000多户是出租户。

解决方案：采用海康威视高空抛物解决方案，整个小区部署47台高空抛物摄像机，连接到小区物业设备管理平台、街道管理平台和区政府统一管理的平台。并且经过仰拍角度调试和设置，画面只拍到每层楼的窗户和阳台，避免拍到住户家里的情况。

项目效果：从2018年年底交付一直到现在，成功处理17起高空抛物事件，并且高空抛物现象也逐渐减少。

昌运里项目实拍1

昌运里项目实拍2