- 奥曼迪展厅智能分区讲解系统方案

北京奥曼迪科技发展有限公司

www.aomdy.com

010-5946 8866

- 智能分区讲解系统

- 一、概述

智能分区讲解系统是一款适用于接待团队使用的讲解设备。每个分区讲解播放器自成系统独立工作、互不干扰，可保证讲解区域中的每位观众均能清晰地听到讲解员的讲解或是播放的音频,观众无需佩戴任何设备。讲解区域之间采用淡入淡出的不间断切换方式，真正做到讲解区域间的无缝、平滑切换。

“人到声起，人走声息，声随人动、如影随形”。二、系统功能：

    - 无线网络一体化设计。

讲解点之间进行切换时，声音淡入淡出，平稳过渡、不间断。

    - 为兼顾团队的尾部成员也能无间断的收听到讲解员的讲解，要求切换到下一讲解区域时，上一讲解区域仍能持续放音（即前后两讲解区同时同步播放讲解员的声音），且上一讲解区域的持续放音维持时间可由讲解员根据团队的大小自由设置。

    - 每个讲解点位都是独立小系统，如有陈展或者讲解区域的调整需求，可以通过后台管理终端或专用设置机调整逻辑群组等各项参数设置，而无需改动任何布线及硬件系统。

    - 讲解员佩戴设备小巧美观，携带方便，操作简单；可对展厅内所有安装无线讲解播放主机区域进行讲解，无缝隙连接。

    - 播放器分布在每个讲解点附近，声音覆盖范围广。

    - 采用数字无线传输技术，具有超强抗干扰能力，音质更清晰。

    - 每个讲解点能够根据周围空间结构、覆盖范围需求的不同，独立调节各项声音参数，使系统有机的融入到整个陈展空间。

    - 可在已开放的场馆进行安装调试，工程界面小，不会破坏展厅效果。

    - 功能模块化设计，即插即用，可按需配备，具备功能升级潜力。

    - 本系统具备应急广播、背景音乐等功能。三、系统特性：

- 成熟技术：充分采用成熟技术，保证系统的稳定性。

- 先进性：讲解区域之间采用淡入淡出的不间断切换方式，真正做到讲解区域间的无缝、平滑切换，“人到声起，人走声息，声随人动、如影随形”。

- 易用性：讲解操作简便，无需复杂培训即可掌握此套讲解系统。

- 模块化和整体化的有机结合：系统各模块既能独立运行，又能相互结合成一个整体运行，实现集中控制、分散处理。

- 可扩展性：保证系统的可持续发展，避免“一次性”工程。后续维护升级设备操作简便，周期短。

- 高可靠性：系统能够保证 7x24 小时使用。

- 四、系统技术方案

      - 多通道智慧讲解接收机：接收、音频处理、功放三合一，独立背景音乐、应急广播输入，优先应急广播输出（其它音频暂停），讲解时背景音乐暂停，上下两分区有 99S（可以调节）过渡音频衍接防止客人掉队听不到。传输方式：数码无线传输技术；支持>9999 个分区，使用频率范围:790-970MHZ;性能稳定，安全性优越，调制方法： GFSK；频率响应：50HZ-18KHZ；接收灵敏度：≥－85dBm 。主播放器采用音频全无线设计，同时接收二路无线话筒输入，两路立体声有线音频输入（背景音乐、应急广播），一路混合输出方便接大功率功放。主播放器采用铝合金一体成形；功率：80+80w

      - 雷达定向天线：定向 180°覆盖，无死角

      - 吸顶播放器：可选壁挂音响或者吸顶音柱喇叭口径：6.5*1,1*1.

额定功率：30-50w.阻抗：8 欧。重量：2.0kg,频率：90hz

手持讲解的设备：

      - 智能讲解手持麦克风：传输方式：数码无线传输技术；支持>9999 个分区，传输频率 790-970MHz，本身具备无线发射功能，无需外置或是链接发射器。铝合金外壳，数码显示， 五级音量调节， 选用优质动圈咪头，80Hz～15KHz 频率响应。2.4G 自动定位，自动感应改频。 数字GFSK 调制；外观小巧、集成度高、提供专业化的音频采集及发射过程的音频优化功能。内置高灵敏度麦克风、实现声音细微化采集。自动优化补偿弱信号。自动检测误码及码元丢失，实现传输、接收过程的自动补充。

      - 多媒体智能讲解机（含领夹麦）：传输频率 790-970MHz，本

身具备无线发射功能，无需外置或是链接发射器。一路话筒输入，一路耳机监听，支持 MP3、MP4 文件格式，4G 内存，支持 9999 个讲解点，8 语种自由切换， 20Hz～20KHz 频率响应。 数字 GFSK 调制； 液晶屏显示频道数，电量，音量；集成度高、操作简单。自动优化补偿弱信号。

      - 通道 ID 设置机：具备数码显示功能，可以实时显示频道的变化情况。具备无线调频功能，具备频道的上下调整功能，方便进行手动频道采集调节。内置锂电池工作模式。

可选设备：

      - 应急广播功放：包含定压功放机、麦克风，设置在中控室或者前台，需要播放背景音乐或者广播通知时使用（自动优先）。

- 五、应急广播麦克风工作原理及过程:

用安装调试机设置主机及频道设置器的 ID 值，这里我们也称为逻辑频道，唯一识别号。其范围为 0-3999. 将微型频道设置器放置合

适的入口处，它将以 0.5 秒间隔进行发射信息；当手持麦克风、小金刚发射器、导览点播音频发射器持续收到此信息，此三个设置改变当前的无线频道。也即与此主机在同一频点工作时，此时主机的三个绿色的LED 灯将常亮. 手持麦克风及多媒体发射器可以讲解说话，而导览点播器，需要客户自己选取导览机里的内容，在按下播放键后，三路信号同时传输给主机。三种音频信号在主机混音后，输出至无源音箱上播出。

讲解接收机具有：接收、音频处理、功放功能三合一，独立背景音乐、应急广播输入，优先应急广播输出（其它音频暂停），讲解时背景音乐暂停，上下两分区有 99S（可以调节）过渡音频衍接防止客人掉队听不到。传输方式：数码无线传输技术；支持>3000 个分区， 使用频率范围:750-870MHZ;性能稳定，安全性优越，调制方法：GFSK；频率响应：50HZ-18KHZ；接收灵敏度：≥－85dBm 。

主播放器采用音频全无线设计，同时接收二路无线话筒输入，两路立体声有线音频输入（背景音乐、应急广播），一路混合输出方便接大功率功放。主播放器采用铝合金一体成形；功率：50+50W

- 六、系统架构图

- 6.1原理图

- 6.2结构特点

七、安装与调试

设备安装：将接收主机和信号采集器安装在展厅吊顶或墙壁上。

调试与优化：通过安装调试机进行设备参数设置和音效优化。

现场测试：确保讲解信号覆盖均匀，无死角。

八、优势

提升讲解效率：支持多团队同时讲解，避免排队等待。

提升参观体验：无需佩戴设备，讲解声音清晰，后排游客也能听清。

降低运营成本：减少人工讲解需求，支持自动化讲解。

灵活扩展：系统可根据展厅布局调整，无需重新布线。

九、实施步骤

需求分析：根据展厅规模和展品分布，确定分区方案。

系统设计：规划设备布局和功能模块。

设备采购与安装：采购设备并进行安装调试。

系统集成与测试：完成系统集成，进行整体测试。

培训与推广：对讲解员和工作人员进行培训。

十、总结

展厅分区讲解系统通过智能化设计和先进技术，实现了高效、精准的讲解服务，能够显著提升展厅的运营效率和参观者的体验